河南凤宝特钢有限公司清洁生产审核（第四轮）公示

为切实改善公司的生产运营情况，提升公司经济效益，减少污染物排放，同时结合公司的发展需要，我公司自2024年3月开始全面启动清洁生产审核工作，并委托河南绿韵环保技术服务有限公司对审核工作进行技术方法指导。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》、《2024年度河南省实施强制性、自愿性清洁生产审核企业名单》的要求，现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况，请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

一、企业基本情况

1、企业名称：河南凤宝特钢有限公司

2、法人代表：李广元

3、企业地址：红旗渠经济技术开发区（林州市）凤宝大道东段

4、企业生产规模：生铁207万吨/年、炼钢150万吨/年、烧结246万吨/年、熟石灰26.4万吨/年

5、主要生产工艺：原料→烧结→高炉→转炉→连铸

6、主要原辅材料：白云石、石灰石、荧石、硅锰合金、焦炭、块矿、球团矿、铁精矿、外矿、煤、烧结焦粉、烧结矿

7、主要设备：230m2烧结机一座，1780m3高炉一座，450m3高炉一座，50t转炉２座，连铸机3台，2*400t/d双梁式活性石灰竖窑1座

二、审核前企业污染物产排情况

1、排放主要污染物

表1 主要产污环节和排污特征

| 项目 |  | 治理措施 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 450m3高炉热风炉 | 低氮燃烧+干法脱硫 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 1780m3高炉热风炉 | 湿法脱硫+湿电除尘 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 石灰窑 | 袋式除尘器+活性炭脱硫脱硝 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 230m2机头 | 静电除尘+活性炭脱硫脱硝 | 颗粒物、SO2、NOx、二噁英、氟化物 |
|  | 230m2机尾 | 袋式除尘 | 颗粒物 |
|  | 转炉一次烟气 | 静电除尘 | 颗粒物 |
|  | 转炉二次烟气 | 袋式除尘 | 颗粒物 |
|  | 转炉三次烟气 | 袋式除尘 | 颗粒物 |
|  | 精炼炉 | 袋式除尘 | 颗粒物 |
| 废水 | 工艺废水 | 循环利用，不外排 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 减振、置于室内等 | / |
| 固废 | 固体废弃物 | 危废间 | / |

2、污染物排放情况

根据企业2023年例行监测数据和在线监测数据可知，高炉炼铁废气满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表3特别排放限值以及《河南省钢铁工业大气污染物排放标准》（DB41/1954-2020）；石灰窑废气满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）；烧结废气满足《钢铁烧结、球团大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3特别排放限值以及《关于印发＜2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案＞的通知》（安环攻坚办[2019]205号）；转炉废气满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3特别排放限值以及《关于印发＜2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案＞的通知》（安环攻坚办[2019]205号）；其余废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；无组织排放废气：满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，废气排放同时执行安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室《关于印发＜2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案＞的通知》（安环攻坚办[2019]205号）。

3、污染物排放总量

根据企业2023年排污许可证执行年报折合成满负荷数据可知，企业污染物排放量：颗粒物68.234t/a、二氧化硫51.513t/a、氮氧化物307.114t/a。

二、联系人及联系方式

审核企业：河南凤宝特钢有限公司

联系人：郭亮

联系电话：0372-6587845

咨询单位：河南绿韵环保技术服务有限公司

联系人：杨工

联系电话：0371-55695991